- Hlavní vlastnosti / proč tuto surovinu
 3–6 nejdůležitějších vlastností v rychle skenovatelné podobě.

- Co to je
Inci, Jednoznačné vysvětlení suroviny, jejího charakteru a role v receptuře.

- K čemu se používá
 Typické výrobky a situace, kde surovina dává smysl.

- Jak se používá
 Dávkování, fáze receptury, rozpustnost, teplota zapracování, pH, případně další technologické podmínky.

- Rychlá technická karta
 INCI, CAS, forma, rozpustnost, dávkování, pH apod. Některé hodnoty už viditelné nahoře, aby zákazník nemusel hledat.

- S čím ji kombinovat
 Vhodné kombinace a proč.

- Čím ji případně nahradit

- Na co si dát pozor při výrobě
 Praktické chyby typu hrudkování, oddělování, nevhodné pH, přehřátí, špatná fáze, překročení dávkování.

- Původ a způsob získávání + složení
 Tam, kde je to významné:

  - botanický název,

  - část rostliny,

  - země původu,

  - lisování za studena,

  - parní destilace,

  - rafinovaný / nerafinovaný,

  - syntetický / přírodního původu atd.

- Skladování + trvanlivost
 Podmínky skladování, ochrana před světlem/vlhkostí, případně typická doba po otevření, pokud ji lze relevantně uvést.

- Bezpečnostní upozornění – Nezobrazovat celý text, spíše tlačítko na otevření této sekce
 Samostatný blok tam, kde je potřeba. U esenciálních olejů, parfemací, některých konzervantů, kyselin, H - věty, P - věty

- FAQ

- Poradíme vám
 Krátký lidský servisní blok: „Nejste si jistí dávkováním / kombinací / vhodností pro váš recept? Ozvěte se nám.“

Certifikace a vlastnosti relevantní pro výběr
 v podobě infografiky, nejspíš v pravé části nad parametryr

  - COSMOS / ECOCERT,

  - vegan,

  - natural origin index (aktuálně nemáme definováno),

  - palm-free, pokud je doložené a relevantní,

  - food grade / cosmetic grade apod.

# Levandulový esenciální olej BIO

Jemně květinový esenciální olej z levandule lékařské pro výrobu přírodní kosmetiky, mýdel, koupelových výrobků a dalších vonných receptur. Patří mezi univerzální esenciální oleje, se kterými se dobře pracuje i v jednodušších domácích recepturách.

## 1. Hlavní vlastnosti

Květinová, bylinná vůně
Typická čistá levandulová vůně s jemně bylinným a lehce svěžím charakterem.

Pro kosmetiku i domácí tvoření
Hodí se do krémů, tělových olejů, balzámů, mýdel, koupelových směsí i dalších vonných výrobků.

Stačí malé množství
Esenciální oleje jsou koncentrované, proto se v recepturách používají v nízkém dávkování.

Dobře se kombinuje
Levandule se snadno propojuje s citrusovými, bylinnými, dřevitými i dalšími květinovými vůněmi.

100% přírodní esenciální olej
Bez přidaného nosného oleje, alkoholu a syntetické parfemace.

BIO kvalita
Vyrobeno z levandule pocházející z kontrolovaného ekologického zemědělství.

## 2. Co to je?

INCI: Lavandula Angustifolia Oil

Levandulový esenciální olej je koncentrovaná aromatická surovina získaná parní destilací kvetoucích částí levandule lékařské (Lavandula angustifolia).

Na rozdíl od kosmetické parfemace nejde o vytvořenou vonnou kompozici. Jeho vůně pochází přímo z těkavých aromatických látek přirozeně obsažených v rostlině.

V kosmetické receptuře plní především vonnou a senzorickou funkci. Protože jde o vysoce koncentrovanou surovinu, používá se zpravidla v malém množství a podle typu výrobku se odpovídajícím způsobem ředí.

## 3. K čemu se používá?

Levandulový esenciální olej využijete všude tam, kde chcete výrobku dodat přírodní levandulovou vůni.

Hodí se například do:

- pleťových a tělových olejů,

- pleťových krémů,

- tělových mlék,

- balzámů,

- mastí,

- tuhých kosmetických výrobků,

- mýdel,

- šamponů,

- kondicionérů,

- koupelových solí,

- koupelových olejů,

- masážních směsí,

- deodorantů,

- voskových výrobků,

- dalších kosmetických a vonných receptur.

Chcete jemnější vůni?
Začněte s nižším množstvím. Intenzitu je jednodušší postupně zvýšit než napravovat příliš silně navoněnou recepturu.

## 4. Jak se používá?

Levandulový esenciální olej je rozpustný v olejích a alkoholu, ale není rozpustný ve vodě.

### V olejových výrobcích

Přidejte jej do olejové fáze nebo až do hotové olejové směsi a důkladně promíchejte.

Modelové dávkování: 0,2–2 %

### V krémech a emulzích

Přidává se ideálně až během závěrečného chladnutí emulze.

Doporučená teplota při přidání: pod 40 °C
Modelové dávkování: 0,1–1 %

### Ve vodních výrobcích

Esenciální olej se ve vodě sám nerozpustí. Pro spreje, tonika a další vodné výrobky použijte vhodný solubilizátor.

Příklad:
1 díl esenciálního oleje + přibližně 3–5 dílů vhodného solubilizátoru podle konkrétní suroviny a receptury.

### V mýdlech

Přidává se zpravidla až do hotové mýdlové hmoty před nalitím do formy.

Modelové dávkování: 1–3 %

### V koupelových výrobcích

Esenciální olej nejprve vhodně dispergujte nebo zapracujte do nosné složky. Nekapejte jej přímo do vody bez vhodného způsobu rozptýlení.

## 5. Rychlá technická karta

| Parametr | Hodnota |
| --- | --- |
| Obchodní název | Levandulový esenciální olej BIO |
| INCI | Lavandula Angustifolia Oil |
| Botanický název | Lavandula angustifolia |
| CAS | 8000-28-0 |
| EC číslo | 289-995-2 |
| Část rostliny | kvetoucí nať |
| Způsob získávání | parní destilace |
| Země původu | Francie |
| Forma | čirá kapalina |
| Barva | bezbarvá až světle žlutá |
| Vůně | květinová, bylinná, svěží |

## 6. S čím se dobře kombinuje?

Levandule je univerzální vonná surovina, která může fungovat samostatně i jako součást složitější kompozice.

### Pomerančový esenciální olej

Dodá směsi svěžejší a lehce sladký citrusový charakter.

Příklad poměru:
2 díly levandule + 1 díl pomeranče

### Bergamot

Vytvoří elegantnější, lehčí a svěžejší květinově-citrusový profil.

### Rozmarýn

Vůně bude zelenější, bylinnější a výraznější.

### Cedrové dřevo

Dodá levanduli hlubší, sušší a dřevitější základ.

### Geranium

Podpoří květinový charakter a vytvoří komplexnější vonnou kompozici.

### Panthenol, glycerin a hydratační aktivní látky

V kosmetické receptuře se levandulový olej dobře uplatní vedle běžných hydratačních a pečujících složek, pokud je celá receptura technologicky správně navržená.

Při kombinování více esenciálních olejů vždy posuzujte bezpečné dávkování celé výsledné vonné směsi, nikoli každé suroviny izolovaně.

## 7. Čím jej případně nahradit?

Přímá náhrada esenciálního oleje většinou neexistuje. Každá alternativa změní vůni a často i regulatorní profil výsledného výrobku.

### Lavandin

Vhodný, pokud chcete zachovat levandulový charakter, ale nevadí vám výraznější, ostřejší a lehce kafrovější vůně.

### Geranium

Pokud hledáte jinou přírodní květinovou vůni.

### Heřmánkový esenciální olej

Pro jemnější bylinně-květinový charakter, ale s výrazně odlišným senzorickým profilem.

### Levandulová kosmetická vůně

Pokud je hlavním cílem stabilní a reprodukovatelná levandulová parfemace a není podmínkou použití čistého přírodního esenciálního oleje.

Pozor: alternativu vždy znovu dávkujte podle jejích vlastních bezpečnostních a technologických parametrů.

## 8. Na co si dát pozor při výrobě?

### Olej plave na hladině vodního výrobku

To je očekávané. Esenciální olej není rozpustný ve vodě.

Řešení: použijte vhodný solubilizátor.

### Vůně je příliš silná

Začínejte s nižší koncentrací a přidávejte postupně.

Řešení: pokud to receptura umožňuje, nařeďte celý výrobek další neparfemovanou základní směsí.

### Vůně během výroby zeslábla

Pravděpodobnou příčinou může být vysoká teplota nebo dlouhé zahřívání.

Řešení: přidávejte esenciální olej pokud možno pod 40 °C.

### Emulze se po přidání vůně změnila

Vyšší množství esenciálního oleje může ovlivnit stabilitu některých systémů.

Řešení: ověřte maximální zatížení emulgačního systému a případně dávkování snižte.

### Výrobek má jinou vůni než samotný olej

Ostatní suroviny mohou výsledný aromatický profil výrazně ovlivnit. Typické je to například u nerafinovaných másel, rostlinných olejů, hydrolátů a povrchově aktivních látek.

### Jak poznáte správný výsledek?

V bezvodé olejové směsi má být esenciální olej dokonale a rovnoměrně promíchaný.

U emulze nesmí po jeho přidání docházet k oddělování fází, tvorbě kapek ani výrazné změně struktury.

U solubilizovaného vodního výrobku má být směs homogenní a bez samostatné olejové vrstvy.

## 9. Původ, způsob získávání a složení

Botanický název: Lavandula angustifolia
Čeleď: Lamiaceae
Část rostliny: kvetoucí nať
Země původu: Francie
Oblast: Provence
Způsob pěstování: ekologické zemědělství
Způsob získávání: parní destilace
Typ suroviny: 100% přírodní esenciální olej
Rafinace: nerafinovaný
Rozpouštědla při výrobě: nepoužita

### Co přesně kupujete?

Produkt obsahuje:

100 % Lavandula Angustifolia Oil

Neobsahuje:

- nosný rostlinný olej,

- ethanol,

- syntetickou parfemaci,

- barviva,

- konzervanty,

- antioxidant přidaný dodavatelem,

- živočišné složky.

### Typické přirozeně se vyskytující složky

Modelové složení:

- Linalyl acetate: 34 %

- Linalool: 30 %

- Terpinen-4-ol: 4,5 %

- Lavandulyl acetate: 4 %

- β-Caryophyllene: 3,5 %

- Lavandulol: 1,2 %

- 1,8-Cineole: 0,8 %

- Camphor: 0,4 %

- Limonene: 0,6 %

- Geraniol: 0,5 %

Konkrétní zastoupení jednotlivých látek se může přirozeně měnit mezi jednotlivými šaržemi v rámci stanovené specifikace.

### Přirozená variabilita

U přírodního esenciálního oleje se může mezi šaržemi mírně měnit:

- odstín,

- intenzita vůně,

- květinové a bylinné nuance,

- zastoupení jednotlivých aromatických složek.

Drobná senzorická odchylka sama o sobě neznamená změnu deklarované kvality produktu.

## 10. Skladování a trvanlivost

Uchovávejte v dobře uzavřeném původním obalu.

Doporučená teplota skladování: 10–25 °C
Optimální podmínky: chladné, suché a tmavé místo
Chraňte před: světlem, teplem, vzduchem a zdroji zapálení

Po použití obal vždy ihned uzavřete.

Nevystavujte produkt dlouhodobě přímému slunečnímu světlu.

Minimální trvanlivost od výroby: 36 měsíců
Doporučená spotřeba po otevření: 12 měsíců při správném skladování
Datum minimální trvanlivosti: 05/2029
Číslo šarže: LA260514B

V průběhu skladování může docházet k přirozené oxidaci esenciálního oleje. Výrazná změna vůně, barvy nebo charakteru může být známkou stárnutí produktu.

## 11. Bezpečnostní upozornění

Esenciální olej je koncentrovaná surovina. Při použití vždy respektujte doporučené dávkování a bezpečnostní omezení.

Nepoužívejte neředěný přímo na pokožku.

Zabraňte kontaktu s očima a sliznicemi.

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nevystavujte otevřenému ohni ani zdrojům zapálení.

[ Zobrazit úplné bezpečnostní informace › ]

### Klasifikace podle CLP

GHS07 – vykřičník
GHS08 – nebezpečnost pro zdraví
GHS09 – nebezpečnost pro životní prostředí

Signální slovo: Varování

### H-věty

H304 – Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.

H315 – Dráždí kůži.

H317 – Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H411 – Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

### P-věty

P102 – Uchovávejte mimo dosah dětí.

P261 – Zamezte vdechování par.

P264 – Po manipulaci důkladně omyjte ruce.

P272 – Kontaminovaný pracovní oděv neodnášejte z pracoviště.

P273 – Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P280 – Používejte ochranné rukavice / ochranné brýle.

P301+P310 – PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

P302+P352 – PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.

P331 – NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

P333+P313 – Při podráždění kůže nebo vyrážce vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P391 – Uniklý produkt seberte.

P405 – Skladujte uzamčené.

P501 – Odstraňte obsah/obal v souladu s místními předpisy.

### Kosmetické alergeny

Přirozeně může obsahovat zejména:

- Linalool

- Limonene

- Geraniol

Jejich deklarace v hotovém kosmetickém výrobku se řídí aktuální legislativou a koncentrací ve výsledné receptuře.

## 12. Časté otázky

### Mohu levandulový esenciální olej použít přímo na pokožku?

Doporučujeme jej používat jako součást správně sestavené kosmetické receptury a dodržovat odpovídající koncentraci. Esenciální olej je koncentrovaná surovina.

### Kolik kapek mám přidat do 100 g krému?

Pro přesnou výrobu doporučujeme pracovat s hmotností a procenty.

Při modelovém dávkování 0,5 % použijete na 100 g krému:

0,5 g levandulového esenciálního oleje.

Počet kapek se může lišit podle použitého kapátka, teploty a vlastností oleje.

### Kolik použiji do 50 g krému?

Při dávkování 0,5 %:

50 × 0,005 = 0,25 g

Použijete tedy 0,25 g esenciálního oleje.

### Rozpustí se ve vodě?

Ne. Esenciální olej není rozpustný ve vodě. Pro vodní výrobky potřebujete vhodný solubilizátor.

### Mohu ho použít do mýdla?

Ano. Modelové dávkování pro mýdlo je například 1–3 %, vždy ale záleží na receptuře a příslušných bezpečnostních limitech.

### Mohu jej zahřívat?

Krátkodobé mírné zahřátí nemusí být problém, ale kvůli těkavosti aromatických látek doporučujeme přidávat esenciální olej až při nižší teplotě, ideálně pod 40 °C.

### Proč moje lahvička voní trochu jinak než předchozí?

U přírodních esenciálních olejů jsou drobné rozdíly mezi šaržemi běžné. Složení rostliny ovlivňuje lokalita, počasí, termín sklizně i průběh destilace.

### Je levandulový esenciální olej stejný jako levandulová kosmetická vůně?

Ne.

Esenciální olej vzniká destilací rostliny.

Kosmetická vůně je formulovaná vonná kompozice složená z různých aromatických látek.

Každý produkt má jiné složení, vlastnosti i bezpečnostní limity.

### Je vhodný do balzámu na rty?

Použití do produktů na rty závisí na konkrétní dokumentaci a bezpečnostních limitech suroviny. V našem modelovém příkladu není pro tuto aplikaci doporučen.

### Je vhodný pro veganskou kosmetiku?

Ano. Produkt v tomto modelovém příkladu neobsahuje suroviny živočišného původu.

### Obsahuje konzervant?

Ne. Jde o čistý esenciální olej bez přidaného konzervantu.

### Je nutné hotový výrobek konzervovat?

Samotný esenciální olej nenahrazuje konzervační systém. Pokud vyrábíte produkt obsahující vodu, potřebu konzervace posuzujte podle celé receptury.

## 13. Poradíme vám

### Nejste si jistí, jak jej použít?

Vyrábíte krém, mýdlo, tělový olej nebo jiný výrobek a nevíte, kolik esenciálního oleje použít nebo jak jej správně zapracovat?

Napište nám, co chcete vyrobit.

Pomůžeme vám zorientovat se v dávkování, kombinacích i technologickém postupu.

Vědět proč. Vědět jak.